- 1. ÚVOD

Počítače slouží ke zpracování informací. Tradiční oblastí je zpracování číselných informací, později se začalo uplatňovat i zpracování textových informací. S příchodem levných grafických výstupních zařízení, které se staly standardní součástí  počítačových systémů, se značně rozšířilo i zpracování informací grafických. Grafická zařízení se v počítačových systémech používají od šedesátých let, jednalo se však o ojedinělé aplikace s využitím drahých kreslicích stolů anebo vektorových obrazovek pro výstup grafických informací. V současné době jsou standardem personální počítače, které mají vysoký výpočetní výkon, rozsáhlou paměť a výstup všech informací pro uživatele (alfanumerických i grafických) se realizuje na grafické obrazovce. Vzhledem ke snadné dostupnosti těchto výkonných prostředků můžeme využívat prostředků počítačové grafiky prakticky ve všech oblastech zpracování informací, v informačních a řídících systémech i jiných aplikacích.

Počítačová grafika a grafické schopnosti počítače se využívají v řadě oblastí. Jednou z nejjednodušších ale zároveň asi nejpoužívanějších aplikací je prezentační grafika, která  umožňuje grafické zobrazení funkčních závislostí (např. stav a trendy růstu nebo poklesu hospodářských ukazatelů). Jinou aplikační oblastí jsou geografické informační systémy, které mohou sloužit ve státní správě pro údržbu a zobrazování informací v registru katastrů. Geografické informační systémy mohou také obsahovat informace o technické infrastruktuře jako jsou rozvodové sítě, silniční nebo železniční komunikace apod. Pomocí těchto údajů potom můžeme provádět potřebné analýzy, optimalizovat a simulovat dopravní a logistické procesy, navrhovat optimální plány rozvoje územních celků a používat takový systém pro podporu rozhodování ve státní správě. Počítačovou grafiku používáme i v řadě dalších oblastí: při tvorbě výkresové dokumentace, návrhu a technických výpočtech konstrukcí v různých průmyslových odvětvích, tvorbě nástřihových plánů v oděvním a obuvnickém průmyslu, ale také při programování počítačových her anebo pro animaci při tvorbě trikových filmů.

Když jsme krátce ukázali možnosti uplatnění počítačové grafiky, můžeme se vrátit k vlastní definici počítačové grafiky. Podle normy ISO  je počítačová grafika definována takto:

„Počítačovou grafikou rozumíme metody a postupy pro převod údajů na grafické zobrazení a naopak pomocí počítače.“

Definice používá tři důležité pojmy, které ukazují na tři základní prvky počítačové grafiky. Jsou to „údaje“, „počítač“ a „grafické zobrazení“. V systémech počítačové grafiky tedy musíme mít k dispozici počítač, grafické zobrazovací zařízení a údaje, se kterými budeme pracovat. Jak jsme ukázali v úvodní části, všechny tyto prvky jsou běžně dostupné v současných personálních počítačích. Hlavní důvod rychlého rozšíření aplikací počítačové grafiky však můžeme hledat v následujícím tvrzení:

„Vizuální grafická informace je nejsrozumitelnějším a nejvýkonnějším prostředkem komunikace mezi počítačem a operátorem“.

O této skutečnosti už asi dnes není třeba nikoho přesvědčovat. Grafické uživatelské rozhraní je standardním prostředkem komunikace v prostředí WINDOWS a každý už jistě ocenil výhody tohoto prostředí ve srovnání s komunikací pomocí alfanumerických příkazů zadávaných z klávesnice. Přednosti grafického zobrazení ukážeme ještě na jednom příkladu.

Počítače jsou výkonným prostředkem pro zpracování informací  a limitujícím prvkem v systému zpracování údajů je často podsystém vstupu a výstupu. Současné počítače běžně pracují nejen s číselnými  ale i s alfanumerickými údaji a výsledkem výpočtů je obvykle množství bezvadně zpracovaných tabulek. Tabulky sice obsahují přesné hodnoty, ale jsou málo přehledné a nejsou proto vhodné pro většinu běžných aplikací, ve kterých vyžadujeme především rychlou orientaci a rozhodnutí na základě zobrazených výsledků. Pro takové aplikace je vhodné zobrazení výsledků ve tvaru grafů nebo jiného grafického výstupu.

Porovnání přehlednosti grafického a alfanumerického zobrazení informací je ukázáno na obr.1 a v tabulce 1. Tabulka obsahuje údaje časového průběhu naměřených hodnot určité veličiny a na obrázku jsou tyto údaje zobrazeny v grafické formě. Předpokládejme nyní, že máme za úkol posoudit stabilitu chování sledovaného systému anebo určit, zda naměřené hodnoty rostou anebo klesají. Je zřejmé, že při použití tabulky bychom museli velmi podrobně studovat všechny údaje a přesto bychom jen obtížně mohli určit trendy vývoje sledované závislosti. Naproti tomu u grafického zobrazení můžeme uvažované otázky zodpovědět snadno a rychle, vyšší přesnost číselných údajů v tabulce je pro zodpovězení našich otázek nepotřebná.

Tab.1 Tabulka naměřených hodnot

| X | Y |  | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,17 | 0,4543 |  | 2,72 | 0,9842 |
| 0,39 | 0,1765 |  | 2,91 | 0,9105 |
| 0,56 | 0,0291 |  | 3,18 | 0,8856 |
| 0,76 | 0,2817 |  | 3,35 | 0,9311 |
| 0,93 | 0,5867 |  | 3,50 | 0,9832 |
| 1,10 | 0,8503 |  | 3,71 | 1,0271 |
| 1,37 | 0,9313 |  | 3,90 | 1,0181 |
| 1,59 | 0,7776 |  | 4,18 | 0,9659 |
| 1,75 | 0,6898 |  | 4,30 | 0,9538 |
| 1,90 | 0,6918 |  | 4,59 | 0,9716 |
| 2,19 | 0,8828 |  | 4,70 | 0,9891 |
| 2,33 | 0,9779 |  | 4,95 | 1,0167 |
| 2,51 | 1,0296 |  | 5,15 | 1,0128 |

Obr.1: Graf funkční závislosti zadané v tabulce 1

x

2

4

1

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

5

3

0,0

y

Uvedený příklad by mohl být ukázkou výhod grafického výstupu v oblasti systémů pro podporu rozhodování. Zodpovědný pracovník se může na základě grafického zobrazení rychle informovat o trendu vývoje a vydat příslušné řídicí rozhodnutí.

Vrátíme-li se k definici počítačové grafiky, můžeme uvažovat o převodu údajů na grafické zobrazení i naopak a údaje můžeme zřejmě v počítači i modifikovat. Můžeme potom rozlišit následující oblasti počítačové grafiky:

- generativní počítačová grafika, která provádí převod údajů na grafické zobrazení, generovaný obraz je přitom určen programem a údaji v počítači, skládá se z obrazových prvků jako jsou úsečky, oblouky, kružnice, plochy, textové řetězce apod., obraz můžeme dělit na části (segmenty) a jednotlivé části obrazu transformovat;

- analýza obrazů, která zpracovává vstupní grafické informace zadané digitalizací obrazu z papírové nebo jiné předlohy, vybírá z nich informace o jednotlivých objektech  vztazích mezi objekty a převádí je na údaje v počítači;

- zpracování údajů, mezi které můžeme zahrnout transformace pro změnu polohy objektů na scéně, změny způsobu promítání anebo velmi atraktivní animaci obrazu (scény), při které se generovaný obraz  mění v čase tak, aby  znázorňoval pohyb objektů na scéně (např. pohyb vozidel nebo osob).

V dalších částech se budeme věnovat především problémům generativní grafiky, která může být pasivní anebo interaktivní.

Pasivní grafika se používá pro generování výstupní grafické informace. Vytvoření obrazu přitom řídíme programem anebo zadáním potřebných údajů a jejich zpracováním v počítači.

Interaktivní grafika dovoluje vytvoření požadovaného obrazu v přímé spolupráci operátora s grafickými vstupními a výstupními  zařízeními. Operátor zadává vstupní údaje prostřednictvím  vhodného grafického vstupního zařízení a zároveň kontroluje správnost zadání na grafické zobrazovací jednotce (obvykle obrazovce), kde se mění obraz podle zadávaných vstupních údajů. Celá komunikace operátora s grafickým systémem probíhá často s minimálními nároky na znalosti operátora z oblasti programování a výpočetní techniky. Příkladem interaktivní práce na počítači  je práce pod operačním systémem WINDOWS.

V dalších kapitolách stručně ukážeme technické a programové prostředky používané v počítačové grafice a podstatnou část obsahu budou tvořit matematické základy počítačové grafiky, tzn. popis souřadných systémů, transformací v dvourozměrném a trojrozměrném prostoru, metody promítání a metody interpolace a aproximace funkcí.

2. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

V úvodní kapitole jsme ukázali, že pro počítačovou grafiku musíme mít kromě počítače k dispozici i vhodná grafická výstupní zařízení. I když v současné době je standardním vybavením grafická obrazovka případně grafická tiskárna, existují aplikace počítačové grafiky, kde tyto prostředky nejsou dostačující. Ukážeme proto alespoň stručně přehled používaných grafických zařízení a principy jejich práce.

Grafická periferní zařízení vykonávají vstup anebo výstup grafických informací. Při grafickém výstupu mohou vytvořit trvalý záznam obrazu anebo generovat obraz na obrazovce, zařízení se dále mohou lišit velikostí kreslicí plochy, přesností kresby a rychlostí kreslení případně dalšími parametry.

2.1 Způsoby generování obrazu v grafických zařízeních

Grafická zařízení jsou vektorového nebo rastrového typu. Na zařízeních vektorového typu se obraz skládá z vektorů (orientovaných úseček), které se postupně vykreslují podobně jako když kreslíme obrázek tužkou. Zařízení rastrového typu vykreslují obraz rozložený na množství bodů (pixelů) na kreslicí ploše. Body jsou obvykle uspořádány do řádků podobně jako je uspořádán obraz  na televizní obrazovce anebo na výstupu z tiskárny. Volba způsobu generování obrazu do jisté míry ovlivňuje vlastnosti grafického zařízení, zejména z hlediska rychlosti tvorby obrazu, možnosti úprav prvků obrazu, možnosti pořízení trvalého záznamu (hard copy) apod. Způsob vektorového a rastrového generování obrazu je ukázán na obr.2.

Obr.2: Vektorový (vlevo) a rastrový (vpravo) zpùsob generování obrazu

2.1.1 Vektorový způsob generování obrazu

Vektorový způsob generování obrazu se používá u zařízení, která mohou nastavovat polohu pisátka do libovolné požadované polohy a pohyb pisátka z počáteční do koncové polohy je přitom přímočarý (po úsečce) anebo po oblouku. Pod pisátkem si přitom můžeme představit technické pero na kreslicím stole anebo paprsek na stínítku obrazovky. Příkladem grafických zařízení, která pracují vektorovým způsobem, může být souřadnicový zapisovač anebo obrazovka osciloskopu. U obou zařízení se přivádí na vstup analogový signál (např. napětí), který určuje polohu pisátka ve směru každé ze souřadných os x a y. Dalším ovládacím signálem je logický signál, který určuje stav pisátka (zdvihnuté nebo spuštěné technické pero na zapisovači, zhasnutý nebo rozsvícený paprsek na obrazovce).

Běžně používaná zařízení používají dva druhy interpolací:

- lineární interpolace, pomocí které můžeme libovolné dva body na kreslicí ploše spojit úsečkou;

- kvadratická interpolace, která dovoluje generování kvadratických křivek (kružnic, kruhových oblouků a elips).

Lineární interpolace vyžaduje pro generování úsečky z bodu A1  º (x1, y1) do bodu    A2  º (x2, y2) pouze zajistit rovnoměrnou změnu souřadnice x z hodnoty x1 na hodnotu x2 a souřadnice y z hodnoty y1 na hodnotu y2 za stejný časový interval  DT. Máme-li vykreslit úsečku, bude signál řízení pisátka nastaven na hodnotu „spuštěno“. Časové diagramy jednotlivých signálů jsou ukázány na  obr.3.

Obr.3: Časový průběh řídicích signálů při generování úsečky

t0+DT

x

t0

stav pisátka

A1º(x1, y1)

Èasové diagramy

x

t

y

A2º(x2, y2)

spuštìno

t0+DT

zdvihnuto

t0

t

x2

x1

t0

y

t

y2

t0+DT

y1

Generovaná úseèka

Průběh signálů podle obr. 3 je poněkud idealizovaný, protože u reálných zobrazovacích systémů je třeba vzít do úvahy setrvačnosti  hmot mechanického kreslicího zařízení anebo setrvačnosti vychylovacího systému obrazovky.

Kvadratická interpolace generuje kvadratické křivky podobným způsobem jako byl generován vektor při lineární interpolaci. Průběh změn souřadnic při lineární interpolaci můžeme vyjádřit rovnicemi

x = (1-t). x1 + t. x2

y = (1-t). y1 + t. y2

kde parametr t se mění z hodnoty 0 na 1 pro časový interval <0, DT >. Podobně můžeme změny souřadnic při kvadratické interpolaci  pro kružnici o středu S  º (xs, ys) a poloměru R vyjádřit rovnicemi

x = xs + R.cos (p.t)

y = ys + R.sin (p.t)

což jsou parametrické rovnice kružnice, podle kterých by interpolátor pro interval hodnot tÎ<0,1> vygeneroval půlkružnici. Kreslení složitějších prvků obrazu, jako jsou například alfanumerické znaky, používá některý z výše uvedených způsobů interpolace a motiv kresby se potom může skládat z elementárních úseček, kruhových oblouků a kružnic.

2.1.2 Rastrový způsob generování obrazu

Rastrový způsob generování obrazu  je určen pro grafická zařízení, která mají kreslicí plochu rozdělenou na pevnou síť bodů a pro každý bod můžeme určit jeho jas a barvu. Obraz se tiskne nebo zobrazuje po řádcích a kvalita kresby je určována velikostí kroku zvolené sítě. Typická výstupní grafická zařízení, která pracují na rastrovém principu, jsou obrazovky personálních počítačů (svou technologií podobné obrazovkám televizním) anebo běžně používané tiskárny. Interpolace úsečky při rastrovém  způsobu generování obrazu je ukázána na obr. 4.

Obr.4: Rastrový způsob generování úsečky (lineární interpolace)

Postup lineární interpolace pro rastrový způsob generování obrazu můžeme ukázat na jednoduchém algoritmu. Máme interpolovat úsečku z bodu A1  º (x1, y1) do bodu A2  º (x2, y2). Při interpolaci budeme počítat body ležící na interpolované úsečce (nakreslené tečkovaně v obr.4)  podle rovnice přímky

y = y1 + k.(x2 - x1 )

kde směrnici k vypočteme podle vztahu

k=y2−y1x2−x1

a vyhledávat takové průsečíky sítě, které leží co nejblíže ideální interpolované úsečce. Popsaný postup můžeme realizovat tak, že budeme nastavovat po krocích sítě tu souřadnici, pro kterou je větší vzdálenost mezi počáteční a koncovou hodnotou (pro obrázek 4 je to souřadnice x, protože  x2-x1 > y2-y1). Druhou souřadnici potom nastavíme tak, aby bod ležel co nejblíže ideální poloze interpolované úsečky (ponecháme ji jako v předchozím kroku anebo ji také změníme o jeden krok sítě).

Uvedený postup můžeme popsat  následovným algoritmem:

Krok 0: Zadej hodnoty souřadnic počátečního bodu (x1, y1) a koncového bodu (x2, y2). Vypočti diference Dx = x2 - x1  a Dy = y2 - y1  a hodnotu L = max ( |Dx|, |Dy| ), která udává počet kroků interpolace.

Krok 1: Vypočti přírůstky na jeden krok Kx = Dx/L  a Ky = Dy/L a nastav počáteční hodnoty souřadnic x = x1 a y = y1

Krok 2: Nakresli bod o souřadnicích ( round(x), round(y) ), kde round(x) znamená zaokrouhlení hodnoty x na nejbližší celé číslo. Zvětši hodnoty x = x+Dx  a  y = y+Dy, zmenši počet kroků L = L-1.

Krok 3: Opakuj Krok 2 pokud L ³ 0, jinak interpolaci ukonči.

Pro interpolace úseček existuje řada algoritmů, které mohou být realizovány programovými nebo technickými prostředky počítače. V obou případech požadujeme rychlost a efektivnost práce interpolačního algoritmu, protože je velmi často používán a závisí na něm proto i celková rychlost kreslení. Proto se používají algoritmy, které co nejméně používají operace náročné na čas (jako je násobení, dělení, odmocňování, výpočet hodnot trigonometrických funkcí) a spokojí se  s jednoduchými a rychlými operacemi jako je sčítání, odečítaní anebo aritmetický posuv. Výše uvedený algoritmus takové požadavky splňuje.

Pro zajímavost můžeme uvést, že i kvadratickou interpolaci je možné realizovat podobně pouze použitím operace sčítání, odečítání a logického posuvu bez potřeby použití trigonometrických funkcí, mocnění anebo odmocňování (viz [4]).

2.2 Grafická výstupní zařízení

Výstupní grafická zařízení jsou prostředkem pro zobrazování grafických informací. Ukázali jsme, že současné počítače jsou standardně vybaveny grafickou obrazovkou a mohou proto být použity pro práci s grafickými informacemi. Uvedeme stručný přehled dalších možností grafického výstupu, které mohou splňovat různé požadavky na velikost a přesnost případně další vlastnosti kresby.

Výstupní zařízení mohou pracovat na vektorovém anebo rastrovém principu:

Vektorová zařízení mohou poskytovat čistou a přesnou kresbu, přesně a rychle vykreslují jednotlivé vektory, s obtížemi však mohou vyplňovat plochy, používat různé barvy  a jejich nevýhodou je i poměrně vysoká cena.

Rastrová zařízení  jsou v současné době používanější, přesnost jejich kresby závisí na rozlišovací schopnosti  (velikosti kroku) použitého rastru, snadno umožňují vyplňování ploch a jsou cenově dostupná i při používání barev; jejich nevýhodou je velká potřeba paměti pro uložení obrazu (řádově MB paměti), při současné ceně paměti je však tato nevýhoda zanedbatelná.

Jiným hlediskem rozlišování je zda zařízení poskytuje lineární anebo i kvadratickou interpolaci. Z pohledu uživatele je však toto rozlišení nepodstatné, protože pokud zařízení poskytuje pouze lineární interpolaci, bude vykreslování kvadratických křivek zajištěno programovým vybavením (ovládačem grafického zařízení) a pro uživatele bude tato náhrada funkce transparentní, tzn. uživatel se o ni nemusí starat, je zabezpečena automaticky.

Grafická zařízení mohou pořizovat trvalý záznam anebo výstup zobrazovat pouze dočasně na obrazovce. Trvalý záznam je vhodný pro archivaci a předávání výsledků, vykreslení je však pomalejší a je poměrně nákladné. Výstup na obrazovce bude naopak výhodný při přípravě a kontrole grafických údajů, kdy potřebujeme obraz kreslit rychle a často ho budeme měnit. Podobně při animaci obrazu používáme výstup na obrazovku.

2.2.1 Zařízení s trvalým záznamem

Grafická výstupní zařízení můžeme rozdělit na kresliče, které pracují na vektorovém principu a grafické tiskárny, pracující na principu rastrovém.

Kresliče vytváří kresbu pohybem pisátka ve směru zobrazovaného vektoru. Podle mechanického uspořádání můžeme kresliče dělit na zařízení:

- stolového typu, kde kreslicí podložka (např. arch papíru) je upevněna na ploše stolu, nad kterým se pohybuje rameno a po rameni se pohybuje vozík s pisátkem, kresba vektoru se provede současným pohybu ramena a vozíku;

- válcového typu, u kterého se kreslicí podložka upíná na otočný válec, otáčení válce představuje pohyb ve směru jedné souřadnice a pohyb vozíku na rameni nad válcem pohyb ve směru druhé souřadnice, kresba vektoru se tedy uskuteční současným otáčením válce a pohybem vozíku.

Zařízení válcového typu jsou výhodnější z hlediska potřebného místa, dosahovaná přesnost obou typů kresličů je srovnatelná. Rozměr kreslicí plochy u obou typů může být až A1 případně A0, výjimečně i větší.

Pro dosažení kvalitní a přesné kresby musíme mít nejen dobré zařízení, ale musíme také používat vhodné materiály pro kreslicí podložku a pisátka. Jako kreslicí podložky můžeme používat:

- kancelářský papír nebo pauzovací papír,

- ovrstvené nebo slupovací folie,

- plochý film, který se exponuje speciální fotografickou hlavou.

Použité kreslicí podložce by měla odpovídat kvalita použitého pisátka:

- kuličkové pero, popisovač FIX, technické pero (pro kreslení na papír),

- rydla nebo řezací přípravek (pro práci s ovrstvenými a slupovacími foliemi),

- optická hlava (pro expozici plochého filmu).

Nejkvalitnější technologií, požívanou např. pro tvorbu kvalitních kartografických předloh je expozice plochého rozměrově stálého filmu optickou hlavou. Kresba na  papíru dává  výsledky poměrně málo přesné, protože rozměry papírové podložky se mění s teplotou a vlhkostí okolí řádově o desetiny milimetru, což je pro některé aplikace nepřijatelné.

Grafické tiskárny jsou výstupní zařízení rastrového typu. Prakticky všechny současné tiskárny dovolují kromě tisku alfanumerických znaků vytisknout i libovolný motiv bodů. Můžeme proto vytvořit požadovaný motiv  na obrazovce anebo v paměti počítače a takto vytvořený motiv potom po řádcích přenášet na tiskárnu. Tiskárny opět můžeme dělit podle použité technologie tisku na:

- jehličkové tiskárny, které tisknou na papír přes barvicí pásku podobně jako klasické psací stroje,

- tepelné tiskárny, které používají speciální teplocitlivý papír a motiv se tiskne zahříváním papíru v místě tiskací jehly,

- elektrostatické tiskárny, tisk se provádí přenosem elektrostatického náboje na elektrografický papír,

- inkoustové tiskárny vytváří kresbu vystřikováním jemných kapiček inkoustu na papír, jsou poměrně rychlé, levné a dovolují často i barevný tisk,

- laserové tiskárny pracují na stejném principu jako běžné rozmnožovací přístroje (kopírky) - motiv z elektrostatických nábojů na selénové desce se vytváří laserovým paprskem, na místech s elektrostatickým nábojem se potom zachytne tónovací barva, která se otiskne na papír a vytvrdí, laserové tiskárny dávají velmi jemný a kvalitní tisk, obvykle jen černobílý.

První tři typy se už používají jen zřídka, protože s hromadnou výrobou se staly inkoustové a laserové tiskárny cenově dostupné i pro běžné použití.

2.2.2 Zařízení obrazovkového typu

Většina současných grafických aplikací pracuje v interaktivním režimu, tzn. vyžaduje reakce od operátora a na základě těchto reakcí provádí změny obrazu. Takovéto systémy potřebují výstupní zařízení, která dovolují rychlou změnu obrazu, tedy grafické obrazovky. Grafické obrazovky můžeme dělit na zařízení vektorová a rastrová.

Vektorové obrazovky zobrazují seznam vektorů, kterými je definován obraz. Vektorové obrazovky jsou všeobecně poměrně nákladná zařízení a proto jsou využívány jen ojediněle  pro náročné aplikace. Dovolují velmi rychlou změnu obrazu, kterou můžeme realizovat pouhým přidáním anebo vypuštěním vektoru se zobrazovaného seznamu, na druhé straně však toto uspořádání má i svou nevýhodu, kterou je omezená složitost obrazu. Pokud se obraz bude obnovovat řádově 30 krát za vteřinu jako je tomu u televizních  přijímačů, je třeba za každou vteřinu zobrazit všechny vektory, tedy na jeden obraz máme k dispozici řádově 30ms a pokud bychom zobrazovali 1000 vektorů, potom na jeden vektor připadá pouhých 30 ms. Protože pro zobrazení každého vektoru potřebujeme určitou minimální dobu, danou technickými možnostmi obrazovky, nemůžeme počet vektorů libovolně zvětšovat, aby nenastalo pozorovatelné blikání obrazu. Při použití vektorových obrazovek je také obtížné použití barev a vyplňování ploch kresby.

Výhodou vektorových obrazovek je možnost detekce vektorů.  Protože jsou vektory zobrazovány v pořadí v jakém jsou uvedeny v seznamu, můžeme při ukázání na určitý vektor na obrazovce zjistit, který vektor je právě zobrazován a tento vektor vybrat a použít ho pro další zpracování (úpravy, zrušení apod.).

Rastrové obrazovky jsou standardním výstupním zařízením současných počítačů. Používají podobnou technologii jako televizní obrazovky a proto je jejich výroba levná. Dovolují  libovolnou složitost kresby (zobrazování není závislé na složitosti kresby) a běžné je i použití barevných obrazovek. Rastrové obrazovky vyžadují vytvoření a uložení zobrazovaného motivu v paměti počítače, přičemž nároky na paměť jsou poměrně velké. Uvážíme-li rozlišení  obrazovky 1024x1024 bodů, potom bude na obrazovce více než 1 milion bodů a každý může mít různou barvu a jas. Pro 16 barev potřebujeme pro každý bod 1 byte paměti, pro jemnější rozlišení barev (true color) potřebujeme 3 byty informací pro každý bod. Pro celou obrazovku je to tedy 1MB anebo 3 MB paměti.

U rastrových obrazovek je obraz, který byl původně vytvořen z jednotlivých vektorů, tvořen maticí bodů (pixelů) na obrazovce a proto zpětné určení, ke kterému vektoru zvolený bod patří je poměrně obtížné a musí být poměrně složitě zajištěno programovými prostředky. S podobnými problémy se setkáme i při potřebě vymazání jednoho vektoru, kdy opět těžko rozlišíme, jak vzniklo zabarvení určitého bodu obrazovky (může být vykreslen jako průsečík několika vektorů) a obtížně se tedy můžeme rozhodnout o postupu při zrušení vektoru.

2.3 Grafická vstupní zařízení

Grafický výstup měl za úkol zobrazit vektory zadané souřadnicemi počátečních a koncových bodů. Vstup grafických informací může být mnohem rozmanitější a to jak z hlediska kvality (typu) vstupních informací, tak z hlediska režimu práce vstupního zařízení. Kromě vlastních souřadnic bodů v rovině anebo v prostoru  je třeba zadávat i další textové a číselné informace, které mohou tvořit atributy grafických prvků, vybírat části kresby pro další zpracování apod.

Při snímání souřadnic postupujeme vlastně opačně než při vykreslování. Při grafickém výstupu jsme zadali hodnoty souřadnic a řídicí systém výstupního zařízení nastavil pisátko do požadované polohy. Při snímání souřadnic je postup opačný - pisátko resp. polohu vhodného ukazovacího zařízení nastavíme do požadované polohy a řídicí systém odečte souřadnice, na nichž se pisátko právě nachází. Z uvedené úvahy vyplývá, že oba typy činností může provádět jedno mechanické zařízení,  které bude mít pouze dva režimy řízení - jeden pro kreslení a druhý pro snímání souřadnic.

2.3.1 Elektromechanické snímače souřadnic

Elektromechanické snímače jsou vlastně kresliče, které provádějí opačnou činnost - podle nastavené polohy odečtou požadované souřadnice. Obvykle se jedná o zařízení stolového typu, na která můžeme snadno upnout snímanou předlohu. Pisátko je nahrazeno snímací hlavou např. lupou s nitkovým křížem, mikroskopickou hlavou nebo televizní kamerou, které umožní přesné nastavení podle snímané předlohy. Při použití televizní kamery může operátor pohodlně sledovat obraz na monitoru, což je obzvláště výhodné při snímání předloh velkých rozměrů.

Elektromechanické snímače jsou zařízení rozměrná a velmi nákladná. Výhodou je, že mohou být vybavena poloautomatickými anebo plně automatickými snímacími hlavami, které dokáží sledovat zadaný vektor nebo křivku a poměrně přesně a rychle snímat zadanou kresbu. Operátor obvykle řídí další postup snímání jen v místech křížení vektorů, v místech kde jsou nedostatky ve snímané  kresbě na předloze apod.

2.3.2 Tablety

Tablety jsou specializovaná zařízení pro vstup grafické informace. Tablet umožňuje snímání souřadnic polohy snímacího zařízení na ploše tabletu. Jako snímací zařízení slouží nejčastěji lupa s nitkovým křížem anebo snímací hrot ve tvaru tužky. Operátor se může se snímacím zařízením volně pohybovat po ploše tabletu a pokyn pro odečtení souřadnic zadává stisknutím tlačítka na snímacím zařízení. Pro odměřování polohy snímacího zařízení na ploše tabletu  se používá nejčastěji dvou principů:

- Ultrazvukový snímač souřadnic používá snímací hrot, který generuje ultrazvukové signály zachycované dvěma lineárními mikrofony umístěnými v osách pravoúhlé soustavy souřadnic. Souřadnice polohy snímacího hrotu se určí z časového intervalu mezi vysláním ultrazvukového signálu a okamžikem zachycení signálu lineárním mikrofonem.

- Elektromagnetický snímač  využívá indukční vazby mezi  snímací cívkou umístěnou ve snímací hlavě a elektrickými vodiči tvořícími rovnoměrnou síť pod snímací plochou tabletu. Signály vysílané do vodičů jsou zachycovány indukční cívkou a měřicí systém vyhodnocuje, ze kterého vodiče byl signál přijat (hrubou polohu) a přesnější polohu mezi vodiči určí podle poměru signálů přijatých ze sousedních vodičů.

2.3.3 Vstupy v interaktivních grafických systémech

Grafické obrazovky dovolují provádět zadávání a případné změny vstupních údajů interakcí operátora s výpočetním systémem. Pro umožnění komunikace s počítačem musí mít operátor k dispozici prostředek pro označení určeného místa na obrazovce, jehož poloha bude považována za vstupní grafickou informaci. Takto získaný vstupní údaj může být považován za souřadnice jednoho bodu vytvářené kresby, můžeme ho však interpretovat i jinak. Část obrazovky může být například vyhrazena pro volbu činnosti  a bude na ní zobrazen seznam činností (menu), ze kterého může operátor vybírat (např. nakreslení úsečky, kružnice nebo kruhového oblouku). Operátor označí pole jedné z nabízených činností  a systém zvolenou činnost vykoná. Interaktivní práce je ilustrována na obr.5.

Obr.5: Ukazování na obrazovce - vlevo zadání souřadnice bodu kresby,

-  vpravo výběr činnosti v menu

Při ukazování na obrazovce obvykle používáme kurzor, jen zřídka se dnes ještě  používá světelné pero.

Kurzor je grafické ukazovátko anebo značka na obrazovce, nejčastěji ve tvaru křížku nebo šipky, pohybující se podle povelů operátora po ploše obrazovky, aniž poruší zobrazovanou kresbu. Operátor zadává povely pro pohyb kurzoru některým z dostupných ovladačů:

- kulový ovladač je koule otočně uložená v podstavci, operátor s ní může otáčet všemi směry, každý pohyb koule je odměřován rotačními snímači polohy a na základě těchto měření se generují signály o pohybu ovladače;

- myš pracuje na stejném principu jako kulový ovladač ale v obrácené poloze, tzn. otočná koule leží na podložce a otáčí se při pohybu myši po podložce, její pohyb se opět odměřuje snímači polohy;

- pákový ovladač připomíná ovládací páku letadel - nakloněním páčky do určitého směru se generují signály pro pohyb kurzoru v nastaveném směru;  pákové ovladače se často používají u počítačových her.

Světelné pero má tvar tužky a  do jeho hrotu je zabudován fotocitlivý prvek.  Světelným perem můžeme ukazovat přímo na obrazovku počítače a řídicí systém pera dovolí určit okamžitou polohu pera na obrazovce. Světelné pero se používá především u vektorových obrazovek, kde umožňuje přímé určení vektoru, na který pero právě ukazuje.

3.  PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Racionální využívání technických prostředků počítačové grafiky vyžaduje i odpovídající programové vybavení a znalost základních algoritmů pro práci s grafickými informacemi. V předchozí kapitole jsme ukázali, že vygenerování jedné úsečky nebo kružnice vyžaduje poměrně složitý interpolační algoritmus. Samozřejmě je nemyslitelné, aby každý uživatel programoval základní ovládací funkce výstupních zařízení a proto je ovládání výstupních zařízení částí standardního programového vybavení počítače. Podobně jako z pohledu technického byl základem grafického systému počítač, bude základním programovým vybavením operační systém počítače. U současných personálních počítačů to bude asi nejčastěji systém WINDOWS, který poskytuje rozsáhlé grafické funkce.

Na úrovni grafického výstupního zařízení potřebujeme ovladač, což je program, který řídí práci zařízení např. tím, že dovoluje zapisovat jas a barvu bodů obrazu do videopaměti, ze které se potom motiv zobrazuje na obrazovce. Příslušný ovladač je dodáván s technickým zařízením. Například podle obrazovky a grafické karty používáme ovladače pro EGA, VGA anebo SuperVGA grafiku. Všechny uvedené systémy dovolují zobrazování barevných grafických  informací. Starší systém EGA (Enhanced Graphical Adapter) dovoloval rozlišení 640x340 bodů a použití 16 barev. Systém VGA používá rozlišení 640x480 bodů, takže každé políčko na obrazovce je zhruba čtvercové, a dovoluje použití až 256 barev. Současné počítače používají nejčastěji systémy SuperVGA, které dovolují vyšší rozlišení (až 1600x1280 bodů) a věrné zobrazení barev (true color), což znamená více než 16 milionů barevných odstínů.

Grafický ovladač řídí práci výstupního zařízení při každém grafickém výstupu. Pro uživatelskou práci však potřebujeme příkazy, které použijeme pro sestavování uživatelských programů. Takové příkazy jsou částí programovacích jazyků a jsou obsaženy v knihovnách grafických funkcí jazyka. Jako příklad je uveden stručný  přehled příkazů jazyka Turbo Pascal v příloze 1. Používáním těchto příkazů je zajištěna  určitá jednotnost uživatelských programů alespoň v rámci jednoho programovacího jazyka (a jednoho typu překladače). Samozřejmě by bylo vhodné používat standardní grafické příkazy pokud možno ve všech aplikacích a zajistit tak přenositelnost programů mezi různými výpočetními systémy. Takovým standardním systémem je norma GKS.

3.1 Standardní programové prostředí - norma GKS

Norma GKS (Graphical Kernel System - Základní grafický systém) byla pokusem o sjednocení grafických aplikačních programů a byla přijata mezinárodní normalizační společností ISO. Jejímu praktickému rozšíření zabránil poměrně velký rozsah definovaných funkcí a z toho plynoucí náročnost na interpretaci programů napsaných podle této normy. Překlad příkazů podle normy GKS se řešil opět připojením knihoven procedur GKS k překladači programovacího jazyka. Normalizovaná rozhraní (syntaxe příkazů) byla definována pro jazyk FORTRAN, jazyk C a  Pascal. Systém grafických funkcí je velmi důmyslně definován a může sloužit jako vzor při tvorbě uživatelských grafických programů. Proto alespoň některé základní vlastnosti normy GKS ukážeme.

Norma GKS je určena pro dvourozměrnou grafiku (v rovině ) i pro trojrozměrnou grafiku (v prostoru). Programové vybavení grafického systému při použití normy GKS je uspořádáno do několika úrovní:

- technické prostředky počítače a grafická periferní zařízení jako jsou obrazovka, tiskárna, zapisovač představují pracovní  stanice, se  kterými bude grafický systém komunikovat,

- operační systém počítače zabezpečuje ovládání jednotlivých zařízení (pracovních stanic),

- základní grafický systém GKS realizuje základní grafické činnosti jako jsou výstup (vykreslování) a vstup grafických prvků, nastavování měřítka, segmentace obrazu, transformace kresby apod.

- jazykově závislá úroveň definuje vazbu grafických příkazů systému GKS na programovací jazyk, ve kterém je programována aplikace

- aplikační program.

Uvedený přehled ukazuje hierarchické uspořádání programového vybavení pro počítačovou grafiku. Vlastní systém GKS je jazykově nezávislý (vazba na konkrétní programovací jazyk je nadstavbou na vyšší hierarchické úrovni) a je rovněž nezávislý na grafických zařízeních, která jsou řízena obslužnými programy operačního systému. Znamená to, že například vykreslení lomené čáry můžeme naprogramovat prostředky GKS  a vykreslení na obrazovce, zapisovači anebo na tiskárně už bude zabezpečeno obslužným programem zařízení bez potřeby dalších zásahů programátora.

Jedním ze základních principů v systému GKS je pojem pracovní stanice (workstation). K výpočetním systémům bývá připojeno více periferních zařízení. Abychom tato zařízení mohli ovládat jednotlivě, jsou jednotlivá zařízení anebo skupiny zařízení označeny jako pracovní stanice. Například v systému na obrázku 6 může být obrazovka s klávesnicí a s myší  označena jako jedna pracovní stanice, grafická tiskárna jako druhá a zapisovač jako třetí pracovní stanice. Přitom je třeba dodržovat zásadu, že každá pracovní stanice má jedinou kreslicí plochu (obrazovka a tiskárna tedy nemohou společně tvořit jednu pracovní stanici). Za zvláštní typy pracovních stanic jsou považovány i vstupní a výstupní soubory pro dlouhodobé uložení grafických informací.

Pracovištì 1

Obr.6: Princip používání pracovních stanic v systému GKS

Uživatel může ovládat jednotlivé části systému tím, že může nastavovat různé stavy jednotlivých pracovních stanic. Například pokud systém GKS vydá příkaz k vykreslení úsečky, bude to znamenat, že úsečka se vykreslí na obrazovce nebo se vytiskne na tiskárně anebo se zapíše do souboru na disku, pokud v době vykonání příkazu kreslení bude příslušné zařízení (pracovní stanice) aktivní. Pracovní stanice, která má být v systému používaná, musí být ve stavu „otevřená“ a pokud se na ní má uskutečnit výstup musí být ve stavu „aktivní“. Pokud je více stanic aktivních provede se grafický výstup na všech  aktivních stanicích současně.

Pro práci s obrazem je často výhodné kresbu segmentovat, tzn. označit části kresby jako segmenty, pro které můžeme stanovit jejich vlastnosti  jako jsou viditelnost, zdůraznění (zvýšení jasu na obrazovce), detekovatelnost (povolení výběru při ukázání na danou část kresby) a můžeme s nimi manipulovat použitím vhodných transformací.

Systém GKS pracuje s definovanými základními grafickými vstupními a výstupními prvky. Protože množina přípustných činností je poměrně velká,  je implementace všech funkcí systému GKS velmi náročná. Aby mohl grafický systém efektivně pracovat, vystačí mnohdy s mnohem užší podmnožinou funkcí, přičemž některé funkce nebudou použitelné z důvodu omezených technických možností grafického systému. Proto jsou definovány různé úrovně systému GKS podle úplnosti výstupních funkcí a podle schopností vstupů. Různé implementace normy GKS se označují dvouznakovým kódem, kde první znak (číslice) označuje úroveň výstupů a druhý znak (písmeno) úroveň vstupních činností.

Pro výstupní činnosti rozlišujeme úrovně:

0 - minimální výstup dovoluje použít všechny základní grafické prvky,

1 - plný grafický výstup dovoluje použití více pracovních stanic, práci s grafickými soubory (metafiles) a segmentaci obrazu,

2 - plný výstup a implementace paměti segmentů nezávislé na zařízení, která dovoluje manipulaci se segmenty.

Vstupní činnosti jsou rozděleny na úrovně:

a - bez grafického vstupu,

b - vstup jen v režimu REQUEST, tzn. vstup na požádání,

c - plný vstup, režimy vstupu REQUEST, SAMPLE a EVENT.

Úroveň implementace 1b tedy znamená plné možnosti výstupu s použitím segmentů a vstup pouze v režimu REQUEST. Každý uživatel si může zvolit implementaci, která odpovídá nejlépe jeho potřebám.

Grafické výstupní prvky jako jsou lomená čára, sled značek nebo  text mají definováno množství atributů (vlastností), které blíže určují způsob vykreslení prvku. Například u lomené čáry můžeme zadat typ čáry (plnou, čárkovanou, tečkovanou) a tloušťku čáry, u textu můžeme zadat typ a kvalitu písma, výšku písma a směr vykreslení. Vlastnosti kresby můžeme dělit na

- geometrické atributy, které určují geometrické vlastnosti grafického prvku (jako jsou výška písma, orientace znaku, směr vykreslení, umístění textu vůči vztažnému bodu); geometrické atributy podléhají změnám při transformaci kresby a jsou platné pro vykreslení obrazu na všech pracovních stanicích,

- obecné atributy nepodléhají změnám při transformaci kresby a mohou být stanoveny buď s platností pro všechny pracovní stanice  anebo jsou určovány podle tabulek atributů pro jednotlivé pracovní stanice. Možnosti nastavování atributů ukážeme na příkladu.

Lomená čára je základním výstupním prvkem a dovoluje vykreslit prakticky libovolný motiv. Jejími obecnými (negeometrickými) atributy jsou typ, tloušťka a barva čáry. Všechny tyto atributy můžeme nastavit s platností pro všechny pracovní stanice, například plnou čáru, základní tloušťku čáry a červenou barvu. Představme si však, že chceme nakreslit strojnický výkres s obrysovými (silnými), neviditelnými a kótovacími čarami a výstup budeme realizovat na obrazovce, na tiskárně a na zapisovači. Jednotlivé druhy čar potřebujeme rozlišit, aby byl výkres srozumitelný, každé výstupní zařízení nám však proto poskytuje jiné prostředky. Na zapisovači můžeme rozlišit obrysovou a kótovací čáru tloušťkou čáry (výměnou použitého technického pera), na obrazovce může typ čáry odlišit barvou a na tiskárně bychom mohli rozlišení realizovat volbu různých typů čáry (např. obrysová čára bude plná, neviditelná čárkovaná a kótovací tečkovaná). Atributy kresby (tzn. druh použité čáry) potom můžeme volit podle vlastností pracoviště, na kterém bude kresba zobrazena. Druh čáry potom neurčuje přímo atributy čáry, ale udává číslo tabulky, ze které budou pro dané pracoviště atributy vybírány (definování atributů je ilustrováno na obr.7.

Atributy lomené čáry podle obr.7 se mohou určit z tabulky atributů nezávislých na pracovišti (INDIVIDUAL) anebo pro každé pracoviště podle jiné tabulky atributů závislých na pracovišti (BUNDLED). Pro náš příklad by tabulka číslo 3 mohla odpovídat kótovací čáře a tabulka 1 obrysové plné čáře. Rozlišení druhu čáry pro jednotlivá výstupní zařízení pomocí typu, tloušťky a barvy čáry je zřejmé z obrázku.

Obr.7: Přidělení atributů kresby pro různá pracoviště

3.1.1 Výstupní grafické prvky

Norma GKS definuje následující výstupní grafické prvky a jejich atributy:

POLYLINE - lomená čára spojující body o souřadnicích zadaných v poli PoleBodů.

Volání procedury v jazyku Pascal GPolyline (PocetBodu: integer; PoleBodu: TypPoleSour).

Atributy : - index lomené čáry, tloušťka čáry, index barvy

POLYMARKER - sled značek v bodech o souřadnicích zadaných v poli PoleBodů.

Volání procedury GPolymarker (PocetBodu: integer; PoleBodu: TypPoleSour).

Atributy : - index pro sled značek, typ značky, velikost značky, index barvy

TEXT - výpis textového řetězce umístěný na souřadnicích Poloha

Volání procedury GText (Poloha: TypPoint; Delka: integer; Text: TypPoleZnaků).

Obecné atributy : - index textu, typ a kvalita písma, poměr šířky k výšce znaku, velikost

mezery mezi znaky, index barvy

Geometrické atributy: - výška znaku, vertikální vektor (směr natočení znaku), směr

vykreslení (směr vypsání textu), umístění textu vůči souřadnicím Poloha

CELL ARRAY - pole buněk dovoluje definovat obdélníkovou plochu a motiv jejího vyplnění různobarevnými body. Souřadnice Bod1 a Bod2 určují hranice vyplňované plochy, Dx a Dy jsou rozměry definovaného vzoru, který se bude při vyplňování opakovat a Vzor je matice barev jednotlivých bodů vyplňovaného vzoru.

Volání procedury GCellArray (Bod1, Bod2: TypPoint; Dx, Dy: integer; Vzor: TypMatice).

FILL AREA - mnohoúhelník s vyplněním, hranice mnohoúhelníka jsou zadány v  PoleBodů.

Volání procedury GFillArea (PocetBodu: integer; PoleBodu: TypPoleSour).

Atributy : - index mnohoúhelníka, způsob vyplnění, index vzorku vyplnění, index barvy

Geometrické atributy: velikost vzorku, referenční bod vzorku

GENERALIZED DRAWING PRIMITIVE - zobecněný výstupní prvek může být definován podle potřeb a podle možností konkrétní implementace např. pro kružnice, kruhové oblouky, elipsy apod.

Volání procedury Ggdp (PocetBodu: integer; PoleBodu: TypPoleSour; Ident: integer;

DataRec: TypData).

Atributy zobecněného výstupního prvku jsou  použity podle charakteru kresby tohoto prvku

podle atributů pro lomenou čáru anebo pro mnohoúhelník

Přehled výstupních prvků je velmi stručný a má pouze naznačit možnosti systému GKS a ukázat parametry, které je třeba zadávat  při použití jednotlivých prvků.

3.1.2 Vstupní grafické prvky

Vstupní grafické prvky poskytují vstupy potřebné pro vytvoření kresby. Proto musí dovolovat zadání rozmanitých informací od zadání souřadnic a číselných informací až po informace alfanumerické a informace vztahující se k dané kresbě. Opět uvedeme pouze velmi stručný přehled vstupních prvků.

LOCATOR - zadává polohu bodu ve světových souřadnicích a je základní vstupní informací při tvorbě kresby. Pro zadávání prvotních informací používáme při zadávání hodnot typu LOCATOR  obvykle některý typ snímače souřadnic popsaný v kapitole 2 (pro všechny ostatní vstupní prvky vystačíme často i se standardními vstupními zařízeními jako jsou klávesnice nebo myš).

VALUATOR - zadává číselnou hodnotu vstupem z klávesnice anebo nastavením v grafickém režimu pomocí různých potenciometrů nebo jiných zobrazených analogových prvků.

STRING - je znakový řetězec, který se obvykle zadává vstupem z klávesnice.

CHOICE - se používá pro volbu z několika pevně určených možností např. pro volbu činnosti z menu jak bylo ukázáno na obr.5. Volbu můžeme realizovat ukázáním na zobrazený prvek na obrazovce anebo pomocí funkční klávesnice, kde každému tlačítku je přiřazena určitá hodnota volby.

PICK - je výběr obrazového prvku nebo segmentu. Při porovnání s prvkem CHOICE se zdánlivě jedná o stejný prvek, rozdíl je však v tom, že zatímco volba CHOICE byla provedena z pevně určené množiny možností, výběr PICK se používá pro výběr prvku z libovolné zobrazené kresby. Vybíraný prvek musí být viditelný na zobrazovací ploše  a může být označen identifikátorem výběru, pomocí kterého můžeme jemněji rozlišit, o kterou část kresby se jedná. Výběr PICK bychom zřejmě použili pro výběr části kresby (např. okna v domu) podle levé části obrázku 5, volbu CHOICE pro volbu z menu podle pravé části obrázku.

Jednotlivé vstupní prvky budou zadávány vhodným vstupním zařízením, kterých může mít pracoviště několik. Každé zadávání vstupního prvku je časově poměrně náročná operace, takže počítač může paralelně vykonávat i jiné činnosti například vykreslovat jiný obrázek na zapisovači anebo na tiskárně. Abychom umožnili případnou paralelní práci počítače, používáme různé režimy vstupních činností:

REQUEST - je režim podobný použití vstupu z klávesnice v jazyku PASCAL. Počítač žádá o zadání vstupní hodnoty, předá řízení plně vstupnímu zařízení a pozastaví další zpracování programu až do ukončení vstupu operátorem.  Je to nejjednodušší režim vstupu, při kterém počítač nemůže paralelně vykonávat žádnou další činnost.

SAMPLE - je režim vzorkování, při kterém počítač automaticky ve stanovených časových intervalech odečítá hodnoty nastavené na vstupním zařízení. Tento režim se používá při zadávání posloupností vstupních hodnot (obvykle souřadnic bodů kresby při snímání obecných křivek), takže operátor je osvobozen od nutnosti ukončit vstup stisknutím klávesy po nastavení každého ze snímaných bodů

EVENT -  je nejsložitějším režimem řízení vstupních činností. Při tomto režimu zadává operátor vstupní údaje v podstatě nezávisle na práci počítače a zadané vstupní údaje jsou zařazovány do fronty vstupních požadavků. Z této fronty potom počítač vybírá a zpracovává zadané vstupní hodnoty podle svých možností. Režim EVENT je vhodný  pro zadávání náročnějších grafických činností, které obvykle vyžadují delší dobu zpracování a operátor přitom nepotřebuje okamžitou odezvu počítače na výsledek zpracování příkazu. Vhodným použitím režimu EVENT by bylo zadání kresby k vykreslení na zapisovači anebo tiskárně, nevhodný by  byl pro interaktivní práci s kresbou, kdy požadujeme okamžitou odezvu na zadané vstupní činnosti.

V systému GKS můžeme použít každý z uvedených režimů (pokud je implementován) pro zadání každého z uvedených vstupních prvků.

3.2 Algoritmy počítačové grafiky

Při tvorbě grafických aplikací potřebujeme řadu algoritmů pro zpracování grafických informací. Mezi základní algoritmy, kterými se dále budeme zabývat, patří nastavení měřítka kresby, ořezávání obrazu podle velikosti kreslicí plochy, transformace (posunutí, otočení, změna měřítka) v rovině i v prostoru, metody promítání trojrozměrných objektů a určování viditelnosti. Pro zjednodušení práce s grafickými informacemi použitím maticových operací zavedeme systém homogenních souřadnic.

Homogenní souřadnice odvodíme z kartézských souřadnic v rovině (x, y) anebo v prostoru (x, y, z) tak, že původní souřadnice vynásobíme homogenizačním faktorem h¹0 a homogenizační faktor h přidáme jako další složku vektoru homogenních souřadnic. Homogenní souřadnice v rovině tedy budou (x.h, y.h, h) a v prostoru (x.h, y.h, z.h, h), v obou případech tedy má vektor souřadnic o jednu složku více a tato nová složka (homogenizační faktor) má význam měřítka kresby. Pro potřeby používaných algoritmů stačí používat hodnotu homogenizačního faktoru h=1 a homogenní souřadnic ve tvaru (x, y, 1) pro rovinné souřadnice a (x, y, z, 1) pro souřadnice prostorové.

3.3 Souřadné soustavy, nastavení měřítka kresby

Nastavení měřítka kresby má podobný význam jako volba měřítka při zhotovení výrobních výkresů, kresbě map apod. Úlohou kreslení  je zobrazit na kreslicí ploše objekty reálného světa. Používáme proto dva (resp. později ukážeme tři) souřadné systémy:

- souřadnice světové (uživatelské), které označují rozměry objektů reálného světa,

- souřadnice kreslicího zařízení, kterými vyjadřujeme rozměry na kreslicí ploše,

- normalizované souřadnice, které používáme pro převod různých typů souřadnic na jednotný  normalizovaný rozsah <0, 1> pro každou souřadnici.

Souřadnice kreslicího zařízení budeme značit (u,v) a budou představovat například souřadnice obrazovky 640x480 bodů. Do tohoto souřadného systému musíme transformovat světové souřadnice označené (x,y) stavby, která bude mít rozměry v metrech, souřadnice v terénu při tvorbě mapy (rozměry v km) anebo souřadnice motivu integrovaného obvodu, které budou řádově v tisícinách milimetru. Pro snazší zpracování a ukládání informací můžeme použít ještě mezilehlý systém normalizovaných souřadnic, jak je ukázáno na obr.8.

Normalizované souřadnice jsou také výhodné při použití více různých výstupních zařízení, která budou mít různé rozsahy souřadnic. Můžeme tedy světové souřadnice převést nejprve na souřadnice normalizované a z normalizovaných souřadnic potom vypočteme souřadnice pro kreslicí zařízení, na kterém provedeme vykreslení obrazu.  Normalizované souřadnice vypočteme ze souřadnic světových podle vztahů:

Obr.8: Převod světových souřadnic na souřadnice kreslicího zařízení

m=x−xminxmax−xmin                           n=y−yminymax−ymin

a souřadnice kreslicího zařízení potom můžeme vypočítat ze souřadnic normalizovaných

u=m.(umax−umin)+umin       v=n.(vmax−vmin)+vmin

Souřadnice kreslicího zařízení můžeme také vypočítat přímo ze souřadnic světových:

u=x−xminxmax−xmin.(umax−umin)+umin

v=y−yminymax−ymin.(vmax−vmin)+vmin

V některých grafických systémech je převod světových souřadnic na souřadnice kreslicího zařízení zabezpečován automaticky výpočetním systémem, kterému pouze zadáme pro nastavení měřítek hodnoty xmin , xmax , ymin  a ymax.

3.4 Ořezávání obrazu

Při nevhodném nastavení rozsahu světových souřadnic, při výběru detailu kresby anebo po provedení transformací obrazu se části obrazu mohou ocitnout mimo rozsah kreslicí plochy. Proto je třeba rozsah kreslicí plochy kontrolovat a při jeho překročení  přesahující části obrazu oříznout. Problémy ořezávání obrazu dnes běžně řeší grafické systémy (např. procedury WINDOWS) a proto ukážeme jen ilustrativně řešení úlohy pro obraz vytvořený z úseček. Řešení problému pro kružnice a kruhové oblouky by samozřejmě bylo poněkud obtížnější. Úlohu ořezávání obrazu budeme řešit ve dvou krocích :

- stanovení polohy úsečky vůči kreslicí ploše;

- výpočet souřadnic průsečíku úsečky s hranicí kreslicí plochy.

Poloha úsečky vůči kreslicí ploše může být definována jako  jeden ze tří možných případů :

- úsečka celá leží na kreslicí ploše, potom celou úsečku vykreslíme,

- úsečka celá leží mimo kreslicí plochu, potom ji nekreslíme,

- úsečka protíná hranice kreslicí plochy, potom musíme určit souřadnice průsečíků a vykreslit jen tu část úsečky, která se nachází na kreslicí ploše.

Tento poměrně jednoduchý předpis můžeme ilustrovat na obrázku 9.

Obr.9: Možné polohy úsečky vůči kreslicí ploše a ořezávání obrazu

Vidíme, že úsečky 1 a 5 leží celé mimo kreslicí plochu, úsečka 3 leží celá na kreslicí ploše, úsečka 4 má jeden a úsečka 2 dva průsečíky s hranicemi kreslicí plochy. Každá úsečka tedy může protínat každou hranici kreslicí plochy a proto by bylo třeba provádět velký počet testů pro kontrolu ořezávání obrazu. D.Cohen a I.Sutherland [5] proto navrhli algoritmus určování polohy úsečky vůči kreslicí ploše založený na binárních operacích.

Hranice kreslicí plochy označíme xd , xh , yd  a yh . Polohu koncových bodů  úsečky vůči hranicím kreslicím kreslicí plochy vyjádříme binárním vektorem. Pro bod A1 použijeme značení vektoru pA1  º (p1, p2, p3, p4 ), kde jednotlivé složky vektoru budou mít hodnoty:

- p1 =1,  pokud bod leží vlevo od kreslicí plochy (xA<xd ), jinak p1 =0

- p2 =1, pokud bod leží vpravo od kreslicí plochy (xA>xh ), jinak p2 =0

- p3 =1, pokud bod leží níže od kreslicí plochy (yA<yd ), jinak p3 =0

- p4 =1,  pokud bod leží výše od kreslicí plochy (yA>yh ), jinak p4 =0

Pro bod A1 tedy bude mít vektor hodnoty pA1  º (1, 0, 0, 0). Podobně pro bod B1 bude platit  pB1  º (1, 0, 0, 0), pro bod A2 bude platit  pA2 º (1, 0, 0, 0)  a  pro bod B2 bude platit  pB2   º (0, 1, 0, 0),   pro bod A3  bude platit   pA3  º (0, 0, 0, 0)    a  pro bod B3  bude  platit  pB3   º (0, 0, 0, 0). Z vypočtených vektorů polohy koncových bodů můžeme určit polohu úsečky vůči kreslicí ploše pomocí logických operací, které provádíme vždy s odpovídajícími složkami obou vektorů.

Je-li logický součin vektorů polohy pro oba koncové body nenulový (alespoň jedna složka je rovna 1), potom celá úsečka leží mimo kreslicí plochu. Pro logický součin má určitá složka výstupního vektoru hodnotu 1 pouze v případě, že u obou vektorů má tato složka hodnotu 1. Platí tedy  pA1  Ç pB1  = (1, 0, 0, 0)  a protože jedna složka výsledného vektoru je rovna 1, leží celá úsečka 1 mimo kreslicí plochu.

Je-li logický součet vektorů polohy pro oba koncové body roven nule (žádná složka výsledného vektoru nemá hodnotu 1), potom celá úsečka leží na kreslicí ploše a může být vykreslena. Pro logický součet má určitá složka výstupního vektoru hodnotu 1 v případě, že alespoň u jednoho ze vstupních  vektorů  má tato  složka hodnotu 1.  Pro úsečku 3 tedy platí pA3  È pB3  = (0, 0, 0, 0)  a protože žádná složka výsledného vektoru nemá hodnotu 1, leží celá úsečka 3 na kreslicí ploše.

Pokud provedeme kontrolu pro úsečku 2, dostaneme

pA2  Ç pB2  = (0, 0, 0, 0)  a

pA2  È pB2  = (1, 1, 0, 0).

Neplatí tedy ani pA2  Ç pB2  ¹ (0, 0, 0, 0)  ani  pA2  È pB2  = (0, 0, 0, 0) a úsečka tedy neleží ani celá mimo kreslicí plochu ani celá na kreslicí ploše. Proto musíme vypočítat průsečíky s hranicemi kreslicí plochy a určit, kterou část úsečky vykreslíme. Podobný výsledek bychom dostali i pro úsečku 6, která leží celá mimo kreslicí plochu. I v tomto případě bychom museli vypočítat průsečíky s hranicemi kreslicí plochy a podle nich rozhodnout o vykreslení anebo nevykreslení části úsečky.

Výpočet průsečíků s hranicemi kreslicí plochy je poměrně jednoduchý a ukážeme ho na příkladu výpočtu souřadnic průsečíku P º (xp, yp ).  Použijeme podobnosti stejnolehlých trojúhelníků A4 S P  a A4 S0 B4, pro které platí:

xh−xA4xB4−xA4=yp−yA4yB4−yA4

a vypočteme souřadnice průsečíku

xp  = xh

yp=yA4+xh−xA4xB4−xA4.(yB4−yA4)

Podobným způsobem můžeme vypočítat souřadnice průsečíků s každou hranicí kreslicí plochy. Pokud bude průsečík ležet mimo hranice kreslicí plochy (např. pokud by ve výše uvedeném případě pro souřadnice  průsečíku P platilo  yp > yh , potom by úsečka ležela mimo kreslicí plochu a nekreslili bychom ji.

3.5 Transformace v rovině

Transformace v rovině používáme pro manipulace s rovinnými objekty jako jsou úsečky, kružnice, kruhové oblouky a jejich kombinace. Základními transformacemi v rovině jsou posunutí (translace), otočení (rotace) okolo počátku souřadného systému a změna měřítka. Ze základních transformací potom jejich postupným skládáním můžeme vytvářet libovolné složené transformace. Při popisu jednotlivých transformací ukážeme vztahy pro přímý výpočet transformovaných souřadnic (transformované souřadnice budeme značit x’,y’)

(x’,y’) = f (x,y)

a současně ukážeme tvar transformační matice T, pomocí které můžeme získat stejnou transformaci s použitím homogenních souřadnic

(x’,y’,1) = (x,y,1) * T

Transformační matici můžeme rozepsat na její složky

(x',y',1)=(x,y,1)∗t11t12t13t21t22t23t31t32t33

a pro jednotlivé složky vektoru transformovaných souřadnic tedy bude platit

x'=x.t11+y.t21+t31

y'=x.t12+y.t22+t32

1=x.t13+y.t23+t33

Abychom splnili třetí rovnici, kde výsledek musí být roven 1 nezávisle na hodnotách proměnných x a y, musí zřejmě pro všechny transformační matice platit t13=0, t23=0 a t33=1. Použití maticového počtu je zdánlivě složité, ukážeme však při složených transformacích, že použití tohoto postupu může přinést úspory v potřebě výpočetního času a dovoluje jednotný postup zpracování.

3.5.1 Posunutí v rovině

Posunutí bodu Pº (x,y) do nové polohy P’º (x’,y’) je ukázáno na obrázku 10 a platí pro něj uvedené transformační vztahy a transformační matice Tp. .

Obr.10: Posunutí v rovině

U transformační matice si můžeme všimnout, že třetí řádek obsahuje hodnoty posunutí xp, yp . U dalších základních transformací jsou tyto prvky transformační matice rovny nule a mohli bychom vystačit i s dvourozměrným vektorem souřadnic a s transformační maticí rozměru 2*2. Právě posunutí  nás však nutí zavést homogenizační faktor jako třetí souřadnici, abychom mohli transformace počítat maticovými operacemi.

3.5.2 Otočení kolem počátku souřadného systému

Otočení bodu Pº (x,y) okolo počátku souřadného systému o úhel a do nové polohy P’º (x’,y’) je ukázáno na obrázku 11 a platí pro něj transformační vztahy uvedené v pravé části obrázku a transformační matice To .

Obr.11: Otočení kolem počátku souřadného systému o úhel a

Odvození transformačních vztahů už není tak triviální jako při posunutí.  Uvedené transformační vztahy můžeme odvodit i zpaměti pokud si představíme trojúhelník s odvěsnami x a y a přeponou R, který je na obrázku nakreslen v základní poloze a otočili bychom ho o úhel a, potom  transformační vztahy můžeme přímo zapsat. Jinou možností je použít pro odvození polárních souřadnic. Souřadnice bodu P  můžeme vyjádřit pomocí polárních souřadnic

x=R.cos(j)

y=R.sin(j)

Bod P’ v otočené poloze bude mít stejnou délku vektoru R, ale úhel se změní na a+j. Souřadnice bodu P’ potom vypočteme podle vztahů:

x=R.cos(α+j)

y=R.sin(α+j)

a po dosazení za kosinus a sinus součtu dvou úhlů dostaneme

x=R.cos(j).cos(α)−R.sin(j).sin(α)

y=R.cos(j).sin(α)+R.sin(j).cos(α)

Jestliže nyní dosadíme za R.cos(j) a R.sin (j) původní kartézské souřadnice x a y dostaneme právě vztahy uvedené v obrázku 8.

Zajímavým případem je otočení o úhel a=180°, které znamená středovou souměrnost vůči počátku souřadného systému.

3.5.3 Změna měřítka

Změna měřítka je opět poměrně jednoduchá základní transformace. Při změně měřítka však můžeme měřítko měnit buď jen ve směru jedné souřadnice anebo u obou souřadnic současně. Změna měřítka ve směru osy x je ukázána na obr.12.

Obr.12: Změna měřítka ve směru osy x

Z pohledu konstruktivní geometrie se při změně měřítka ve směru osy x jedná o afinitu k ose y a pro zvláštní případ kx = -1 dostáváme osovou souměrnost vůči ose y.

Změna měřítka v obou osách současně je ukázána na obr.13.

Současná změna měřítka v obou osách pokud koeficient změny kx = ky  znamená běžné nastavení měřítka, jak je známe z kreslení technických výkresů, map apod. Při hodnotě kx = -1  a ky  = -1 dostáváme opět středovou souměrnost stejně jako při otočení o 180°.

Obr.13: Změna měřítka v obou osách současně

3.5.4 Otočení kolem obecného středu otáčení

Otočení bodu Pº (x,y) okolo obecného středu otáčení Sº (xs,ys) o úhel a do nové polohy P’º (x’,y’) je ukázáno na obrázku 14.

Obr.14: Otočení kolem obecného středu otáčení Sº(xs , ys ) o úhel a

Otočení kolem obecného bodu je složenou transformací, která je dosti podobná základní transformaci otočení kolem  počátku souřadného systému. Abychom mohli použít známé výsledky této transformace, musíme celý obraz posunout tak, aby střed otáčení byl shodný s počátkem souřadného systému (na obr. 14 vyznačeno jako transformace I). Potom provedeme vlastní otočení o úhel a kolem středu S, který je nyní totožný s počátkem souřadného systému (transformace II) a konečně obraz posuneme zpět do původní polohy (transformace III). Jednotlivé transformace můžeme popsat podle známých vztahů.

Transformace I - posunutí o -xs, -ys :

x’’ = x - xs

y’’ = y - ys

Transformace II - otočení kolem počátku souřadného systému o úhel a:

x’’’ = x’’. cos (a) - y’’ . sin (a)  = (x - xs  ) . cos (a)  - (y - ys  ) . sin (a)

y’’’ = x’’. sin (a) + y’’ . cos (a) = (x - xs  ) . sin (a) + (y - ys  ) . cos (a)

Transformace III - posunutí zpět o +xs, +ys:

x’ = x’’’ + xs   = (x - xs  ) . cos (a) - (y - ys  ) . sin (a)+ xs

y’ = y’’’ + ys   = (x - xs  ) . sin (a) + (y - ys  ) . cos (a)+ ys

Dostali jsme tedy výpočetní vztahy uvedené v obrázku 14. Podobně můžeme posloupnost dílčích transformací předepsat při použití transformačních matic.

(x',y',1)=(x,y,1)∗100010−xs−ys1 * cos(α)sin(α)0−sin(α)cos(α)0001 * 100010xsys1

Protože při násobení matic platí asociativní zákon, můžeme nejprve vypočítat matici Ts , která nám označuje složenou transformaci pro otočení kolem obecného středu otáčení

Ts  = 100010−xs−ys1 * cos(α)sin(α)0−sin(α)cos(α)0001 * 100010xsys1

Matici Ts počítáme pouze jednou a pro transformace všech bodů obrazu potom už použijeme tuto novou matici a budeme počítat transformované souřadnice otočeného bodu pomocí této matice:

(x',y',1)=(x,y,1)∗Ts

Podobný postup můžeme použít při libovolné kombinaci transformací a vytvářet tak transformační matice pro libovolně složité transformace.

3.5.5 Složené transformace

V předchozí podkapitole jsme ukázali otočení kolem obecného bodu otáčení jako příklad složené transformace, kterou jsme vytvořili postupným uplatněním tří základních transformací. Při výpočtu jsme využili asociativního zákona a mohli jsme proto vynásobit nejprve tři dílčí transformační matice a  potom jsme mohli jednotlivé vektory souřadnic násobit transformační maticí Ts  pro složenou transformaci.

Třeba však připomenout, že pokud při násobení matic platí asociativní zákon, potom komutativní zákon neplatí a nemůžeme tedy změnit pořadí násobených transformačních matic. Pro transformace v rovině to tedy znamená, že pořadí transformací je důležité a nemůžeme ho měnit. Ukažme tento poznatek na příkladu podle obr.15.

Obr.15: Význam pořadí provedených transformací

Úkolem složené transformace na obr.15 bylo základní motiv „domečku“ umístěný v počátku souřadného systému s vrcholem označeným Pº (x,y) otočit o 90° (transformace I) a posunout o xp (transformace II) ve směru osy x. Výsledek požadované transformace je vykreslen čárkovaně a označen P’º (x’,y’). Na obrázku je také ukázána poloha P’’º (x’’,y’’), do které se objekt dostane po provedení transformací v nesprávném pořadí, tzn. nejprve transformace II a potom trasformace I. Vidíme, že motiv se ocitl vlevo od osy y, tedy mimo kreslicí plochu a obraz by nám po takovéto transformaci zmizel z obrazovky.

Popis transformací v rovině můžeme uzavřít poznámkou, že rovinné transformace můžeme ve vektorovém tvaru počítat vynásobením vektoru souřadnic transformační maticí:

(x',y',1)=(x,y,1)∗t11t12t13t21t22t23t31t32t33

Transformační matice může mít obecně libovolné hodnoty prvků a můžeme si tedy vytvářet obecné transformace (z nichž jen některé jsou vhodné pro použití). Jednou takovou možností je použití jednotkové matice, která dává identickou transformaci, tzn. poloha bodu v rovině se nemění. Pokud však k jednotkové matici přidáme nenulový prvek t21  (například t21 = 0.12), dostaneme transformaci na kosoúhlý souřadný systém, ukázaný na obr.16.

Na obrázku je ukázáno zkreslení písmena M po použití uvedené transformace a vidíme, že takovým způsobem můžeme snadno vytvořit skloněné písmo.

Obr.16: Použití transformace pro kosoúhlou souřadnou soustavu

3.6 Transformace v prostoru

Transformace v prostoru počítáme podobně jako transformace v rovině. Uvedeme proto ke každé transformaci příslušné transformační vztahy a transformační matici. Protože pracujeme v prostoru budou souřadnice bodu v prostoru tvořit třísložkový vektor (x, y, z)   a po zavedení homogenních souřadnic budeme mít čtyřsložkový vektor (x, y, z, 1).  Proto také transformační matice bude mít rozměr 4x4 a transformované souřadnice vypočteme pomocí transformační matice podle vztahu

(x',y',z',1)=(x,y,z,1)∗t11t12t13t14t21t22t23t24t31t32t33t34t41t42t43t44

3.6.1 Posunutí v prostoru

Posunutí v prostoru o hodnoty xp, yp, zp  je ukázáno na obr.17.

Z obrázku je zřejmé, že transformace posunutím je velmi jednoduchá  a v podstatě shodná s posunutím v rovině, jen se počítá pro tři prostorové souřadnice.

Obr.17: Transformace posunutím v prostoru

3.6.2 Otočení v prostoru okolo osy z

Otočení kolem osy z v prostoru o úhel a  je ukázáno na obr.18.

Obr.18: Transformace otočením v prostoru kolem osy z

Transformace otočením kolem osy z je opět velmi jednoduchá a je podobná otočení v rovině kolem počátku. Rozdíl spočívá v tom, že v prostoru nemůžeme otáčet kolem bodu, ale otáčíme kolem osy (v našem případě kolem souřadné osy z). Souřadnice z se proto nemění (z’=z) a změna souřadnic x a y se vypočte pomocí rovnic pro otáčení v rovině, pro názornost je otočení provedeno nejprve na půdorysném průmětu P1 a výsledek je potom přenesen do prostoru (všimněme si, že zvolená orientace souřadných os x a y v prostoru odpovídá uspořádání souřadných os v rovině).

3.6.3 Otočení v prostoru okolo osy x

Otočení kolem souřadné osy x v prostoru o úhel a  je ukázáno na obr.19.

Obr.19: Transformace otočením v prostoru kolem osy x

Transformace otočením kolem osy x je opět jednoduchá. Otočení jsme realizovali nejprve na nárysném průmětu a výsledek potom přenesli do prostoru. Souřadnice x se nemění (x’=x) a změna souřadnic y a z odpovídá rovnicím pro otáčení v rovině yz (zvolená orientace souřadných os y a z v prostoru odpovídá uspořádání souřadných os x a y v rovině).

3.6.4 Otočení v prostoru okolo osy y

Poslední základní otočení kolem souřadné osy y o úhel a  je ukázáno na obr.20.

Obr.20: Transformace otočením v prostoru kolem osy y

Transformaci otočením kolem osy y jsme provedli nejprve na bokorysném průmětu P3 a výsledek jsme potom přenesli do prostoru. Souřadnice y se nemění (y’=y) a změna souřadnic z a x odpovídá rovnicím pro otáčení v rovině zx, přičemž orientace souřadných os z a x v prostoru odpovídá uspořádání souřadných os x a y v rovině).

3.6.5 Změna měřítka v prostoru

Změna měřítka v prostoru může být provedena ve směru každé souřadnice samostatně anebo ve směru všech tří souřadnic najednou, jak  je ukázáno na obr.21.

Změna měřítka je rovněž jednoduchá základní transformace, která je velmi podobná změnám měřítka v rovině. Při stejné změně všech tří souřadnic dostáváme změnu měřítka zobrazení objektu. Při změně pouze ve směru jedné souřadnice dostáváme kolmou afinitu k některé ze souřadných rovin (například při změně měřítka ve směru osy x dostáváme afinitu k rovině yz) a pokud zvolíme měřítko kx = -1 provedeme zrcadlení vůči této souřadné rovině.

Obr.21: Změna měřítka v prostoru

Zrcadlení resp. středovou anebo osovou souměrnost, které jsme ukázali  u transformací v rovině i v prostoru, můžeme využívat při kreslení souměrných objektů, které jsou v technické praxi poměrně hojné. Znamená to, že často můžeme naprogramovat kresbu jen jedné poloviny objektu a druhou polovinu zopakovat s využitím potřebných transformací pro zrcadlení anebo vhodnou souměrnost.

3.7 Metody promítání

Prozatím jsme předpokládali, že máme prostorový model tělesa, se kterým provádíme manipulace v prostoru použitím uvedených transformací. Pro zobrazení prostorového objektu však potřebujeme převést prostorové souřadnice modelu na dvourozměrné souřadnice průmětu v promítací rovině. Potřebujeme tedy vhodné metody promítání, které nám vypočtou souřadnice průmětů, které potom zobrazujeme v kreslicí rovině.  Promítací vztahy může opět definovat přímo

(x’,y’) = f (x, y, z)

anebo budeme výpočet řešit pomocí maticových operací a pro výpočet souřadnic průmětů použijeme homogenní souřadnice a promítací matici

(x’,y’,1) = (x, y, z, 1) * P

kde P je promítací matice rozměru 4*3. Pokud budeme s objektem manipulovat v prostoru bude celý řetězec transformací obsahovat nejprve jednu nebo více prostorových transformací  a potom promítání do kreslicí roviny

(x’,y’,1) = (x, y, z, 1) * T * P

Opět můžeme využít asociativního zákona při násobení matic, vynásobit transformační a promítací matici a určit složenou matici S

S = T * P

která bude řešit jak transformace objektu v prostoru tak promítnutí jeho konečné polohy do promítací roviny. Tím ušetříme množství výpočtů při opakovaných výpočtech průmětů pro všechny body objektu. V následujících kapitolách ukážeme promítací vztahy a promítací matice pro jednotlivé druhy promítání.

3.7.1 Kolmé promítání

Problematika kolmého promítání je ilustrována na obr.22.

Obr.22: Kolmé promítání - prostorové uspořádání (vlevo) a průměty v kreslicí rovině

Při kolmém promítání vytváříme průměty objektu do tří promítacích rovin, které jsou na sebe kolmé a rovněž promítací paprsky jsou kolmé na průmětny. Jako průmětny používáme souřadné roviny xy pro půdorys označený P1, yz pro nárys P2 a xz pro bokorys P3. Jediným problémem je vhodné uspořádání průměten na jedné kreslicí ploše, jak je ukázáno v pravé části obrázku 20. Kreslicí rovina x’y’ zachovává orientaci os v rovině a jednotlivé průmětny jsou orientovány tak, že půdorysna leží ve IV. kvadrantu, nárysna v I. kvadrantu a bokorysna ve II. kvadrantu. Na obrázku je ukázána poloha jednotlivých průmětů v kreslicí rovině a  také průměty prostorových souřadných os (například půdorysný průmět prostorové osy x je označen x1  a směřuje dolů).

Z uspořádání průměten a průmětů prostorových os v kreslicí rovině můžeme přímo odvozovat souřadnice průmětů v kolmém promítání. Například pro půdorys směřuje průmět prostorové osy x1 dolů, tedy prostorové souřadnice x se promítnou jako záporné hodnoty souřadnice y’ kreslicí plochy. Průmět prostorové osy y1 směřuje vpravo a prostorové souřadnice y se tedy promítnou jako hodnoty souřadnice x’ kreslicí plochy. Průmět prostorové osy z1  je totožný s počátkem souřadného systému a prostorové souřadnice z se proto na půdorysném průmětu neprojeví. Z obrázku 20 tedy můžeme odečíst promítací vztahy a vytvořit promítací matice pro všechny průměty:

Půdorys

x© = yy© = -xP1=0−10100000001

Nárys

x© = yy© = zP2=000100010001

Bokorys

x© = -xy© = zP3=−100000010001

Kolmé promítání je často používáno v technické praxi, pro běžného uživatele je však méně názorné.

3.7.2 Rovnoběžné promítání - axonometrie

V rovnoběžném promítání používáme svazek rovnoběžných promítacích paprsků a obecně položenou promítací rovinu. Při definici rovnoběžného promítání ztotožníme promítací rovinu s kreslicí plochou a promítání potom bude určeno polohou průmětů souřadných os  na  kreslicí ploše a měřítky na jednotlivých osách. Měřítka představují průměty jednotkových vektorů  na prostorových osách do promítací roviny. Průmět prostorové osy z přitom vždy orientujeme svisle, tzn. je  totožný se souřadnicí  y’ kreslicí plochy. Uspořádání průmětů prostorových os a výpočet souřadnic průmětu bodu jsou  ukázány  na obr. 23.

Obr.23: Rovnoběžné promítání - uspořádání souřadných os a výpočet souřadnic průmětu

Z obrázku 21 vidíme, že poloha průmětů prostorových souřadných os je určena úhly a a b, které svírají průměty prostorových os x a y se souřadnou osou x’ a hodnotami měřítek Ix, Iy  a Iz. . V obrázku jsou také vyznačeny souřadnice průmětu x’, y’, takže  podle obrázku snadno odvodíme potřebné vztahy pro výpočet souřadnic průmětu:

x’ = - x . Ix . cos(a) + y . Iy . cos(b)

y’ = - x . Ix . sin(a)  -  y . Iy . sin(b) + z . Iz

Těmto výpočetním vztahům potom odpovídá promítací matice pro axonometrii:

PA=−Ixcos(α)−Ixsin(α)0Iycos(β)−Iysin(β)00Iz0001

Uvedené výpočetní vztahy jsou zbytečně náročné, protože je třeba opakovaně počítat hodnoty trigonometrických funkcí. Výhodnější bude vypočítat tyto hodnoty pouze jednou  a potom už používat jen vypočtené hodnoty:

K  = - Ix . cos(a) ;             L = Iy . cos(b);

M = - Ix . sin(a) ;             N = - Iy . sin(b);

Výpočetní vztahy i promítací matice se potom významně zjednoduší a zrychlí se i výpočet.

x =  K.x + L.yy =  M.x + N.  y +  Iz  .zPA=KM0LN00Iz0001

Všimněme si, že rovnoběžné promítání bylo původně definováno 5 konstantami a, b, Ix, Iy a Iz  a po výpočtu nových konstant budeme opět potřebovat 5 hodnot K, L, M, N, Iz  . Často používáme určité standardní způsoby zobrazování jako jsou technické kosoúhlé promítání s hodnotami konstant K=-0,354; L=1; M=-0,354; N=0; Iz=1 anebo dříve používaná vojenská perspektiva s hodnotami K=-0,707; L=0,707; M=-0,707; N=-0,707; Iz=1. V obou případech dostáváme rovnoběžné promítání, ve kterém jedna ze souřadných rovin v prostoru se promítá při zachování kolmosti jejích souřadných os a měřítka ve směru těchto os jsou zachována v poměru 1:1, takže můžeme z průmětu snadno odečítat souřadnice v rovinách rovnoběžných s touto rovinou. U technického kosoúhlého promítání to platí pro rovinu yz (nárys), pro vojenskou perspektivu je to rovina  xy (půdorys).

Rovnoběžné promítání je vhodné pro zobrazování technických objektů menší velikosti jako jsou strojní součásti a různá zařízení.

3.7.3 Středové promítání - perspektiva

Středové promítání je vhodné pro zobrazování větších objektů jako jsou různé stavby  a  architektonické celky, terénní útvary apod., kde toto promítání působí přirozenějším dojmem.

Středové promítání opět používá jednu průmětnu a na ni se promítají body zobrazovaného objektu pomocí paprsků vycházejících ze středu promítání. Bude tedy určeno polohou středu promítání a polohou promítací roviny. V dalším výkladu se omezíme na nejjednodušší případ, kdy střed promítání bude ležet na souřadné ose z ve vzdálenosti D za průmětnou a průmětnou bude  souřadná rovina xy. Situace je ukázána na obr.24.

Obr.24: Zobrazení prostorového bodu ve středovém promítání - perspektivě

Výpočtové vztahy pro středové promítání opět odvodíme přímo z obrázku 22. Vidíme, že pro stejnolehlé trojúhelníky C A P1 a C S P1’ platí úměrnost mezi jejich stranami:

x'x=DD+z

a pro stejnolehlé trojúhelníky C A P2 a C S P2’ platí

y'y=DD+z

a můžeme tedy vypočítat souřadnice průmětu

x'=x.DD+z

y'=y.DD+z

Poměr DD+znaneštěstí není konstantní hodnota platná pro všechny body, ale je závislá na hodnotě souřadnice z, která vyjadřuje  vzdálenost bodu P v prostoru od průmětny xy. Proto také není možno jednoduchým způsobem sestavit promítací matici, jak tomu bylo u předcházejících způsobů promítání.

Vzdálenost D středu promítání od průmětny je třeba volit tak, aby celý průmět objektu ležel uvnitř kružnice o průměru D, musí tedy pro průměty všech bodů objektu platit:

x'2+y'2≤D24

3.8 Určování viditelnosti

Metodami promítání získáme průmět trojrozměrného objektu do promítací roviny a výsledný obraz bude představovat pohled na „drátěný model“ objektu, na kterém jsou vidět všechny jeho hrany. Pro dobrou představu o modelovaném objektu je třeba obraz dále upravit, odstranit neviditelné hrany a případně provést vybarvení a stínování ploch. Ve výkladu se omezíme na úlohu určování viditelnosti hran a vypouštění neviditelných hran, které zhoršují srozumitelnost obrazu.

Určování viditelnosti  je výpočtově náročnou úlohou. Zatímco dosud ukázané úlohy pro transformace a promítání  vyžadovali výpočet hodnot v několika málo vztazích pro každý bod kresby, při určování viditelnosti je třeba kontrolovat možné konflikty mezi všemi  možnými dvojicemi hran v obraze. Pokud tedy transformace a promítání vyžadovali pro N hran řádově  N výpočtů, musíme při určování viditelnosti řešit řádově N 2 možných konfliktů. Pro kresbu s 1000 hranami to znamenalo 1000 výpočtů souřadnic transformovaných bodů anebo průmětů, ale pro určování viditelnosti je to už 106 neboli milion možných konfliktů. Proto je problémům viditelnosti věnována velká pozornost a byla vyvinuta řada algoritmů, které se snaží co nejvíce zrychlit výpočet vhodným uspořádáním částí kresby a vyhledáváním konfliktů jen v  nutném okolí každé hrany.

Dále uvedeme jednoduchý a rychlý algoritmus pro určování viditelnosti, který se vymyká uvedeným tvrzením, protože potřebný počet výpočtů pro určení viditelnosti je také pouze lineárně závislý na počtu hran v kresbě. Je však použitelný pouze pro konvexní mnohostěny a pro úlohy, kdy máme jediný objekt na zobrazované scéně. Pro nekonvexní tělesa anebo při umístění více vzájemně se překrývajících těles na scéně algoritmus vypustí všechny hrany, které jsou skutečně neviditelné na konvexním tělese, ale v obraze mohou zůstat hrany, které jsou zakryty jinou částí nekonvexního tělesa anebo jiným tělesem na scéně. Pro takové úlohy je potom třeba vypuštění dalších neviditelných hran dokončit jiným vhodným algoritmem.

3.8.1 Viditelnost konvexního tělesa

Každý mnohostěn je ohraničen konečným počtem mnohoúhelníků, které tvoří stěny tohoto tělesa. Při určování viditelnosti hran můžeme rozdělit stěny tělesa na přední (viditelné) a zadní (neviditelné). V kresbě potom budou viditelné pouze hrany předních stěn a u zadních stěn jen takové hrany, které jsou současně hranou některé viditelné přední stěny.  Pro rozdělení stěn tělesa na přední a zadní použijeme jednoduchý algoritmus, který budeme ilustrovat obrázkem 25.

Obr.25: Orientace stěn tělesa a popis vrcholů pro určování viditelnosti

Jako příklad jsme si vybrali krychli, která je konvexním mnohostěnem a proto pro ni algoritmus správně určí viditelné a neviditelné hrany. Principem určování viditelnosti stěn bude zachování orientace jejich popisu. Znamená to, že jsme zvolili určitou orientaci popisu stěn při pohledu na těleso zvenku (v našem příkladu je to orientace proti smyslu pohybu hodinových ručiček). Jestliže se orientace popisu po promítnutí zachová, tzn. mnohoúhelník bude mít  vrcholy uspořádány ve stejném smyslu v jakém jsme těleso popisovali, díváme se na průmět zepředu a jedná se tedy o přední viditelnou stěnu. Pokud bude orientace popisu vrcholů opačná (jako např. u stěny E na obrázku 25), bude se jednat o zadní (neviditelnou) stěnu.  Algoritmus můžeme formálně popsat takto:

Algoritmus určování viditelnosti

Krok 0: Každou stěnu tělesa popíšeme tak, že vrcholy budou při pohledu zvenku uspořádány v pořadí proti smyslu otáčení hodinových ručiček

Krok 1: Model tělesa promítneme a zjistíme souřadnice průmětů všech bodů tělesa. Všechny hrany tělesa označíme za neviditelné.

Krok 2: Pro všechny stěny tělesa kontrolujeme jejich viditelnost. Pokud je stěna viditelná, všechny její hrany označíme za viditelné.

Krok 3: Vykreslíme všechny viditelné hrany tělesa.

Algoritmus je vcelku jednoduchý, trochu obtížnější je realizace kroku 2, ve kterém máme kontrolovat viditelnost jednotlivých stěn tělesa resp. orientaci popisu průmětu každé stěny. Pro zjištění orientace popisu stěny tělesa použijeme vektorový součin dvou vektorů, definujících stěnu tělesa. Zjišťování orientace může být použitelné pro libovolné (i nekonvexní) mnohoúhelníky), pokud při popisu stěn tělesa zachováme pravidlo, že první dvě hrany budou tvořit konvexní část mnohoúhelníka (budou uzavírat plochu mnohoúhelníka nikoliv jeho okolí). Jestliže potom první dvě hrany resp. jejich průměty budeme považovat za vektory, potom vektorový součin těchto dvou vektorů musí dát výsledný vektor který bude směřovat před průmětnu (anebo podle zvolené orientace popisu za průmětnu), pokud má být stěna viditelná. Orientaci výsledného vektoru vůči průmětně určuje hodnota determinantu

D=x2−x1x3−x2y2−y1y3−y2

Na příkladu krychle z obrázku 23 můžeme ukázat, že pro stěnu A budou souřadnice prvních tří bodů budou A1º(x1,y1), A2º(x2,y2  ), A3º(x3,y3 ). Potom  bude zřejmě platit pro hodnoty rozdílů souřadnic x2 -x1 >0,  y2 -y1 =0,  x3 -x2 = 0 a y3 -y2 > 0 a hodnota determinantu bude proto kladná D>0.

3.8.2 Algoritmus malíře

Některá omezení algoritmu pro určování viditelnosti konvexních mnohostěnů můžeme odstranit použitím algoritmu malíře. Při použití tohoto principu postupujeme podobně jako malíř, který nejprve nakreslí krajinku na pozadí, potom předměty na scéně a nakonec hlavní postavy nebo předměty, které se nacházejí na popředí scény. Každý nový prvek vždy zakryje část obrazu, která je za ním schována.

Algoritmus malíře pro počítačovou grafiku pracuje obdobně. Při kreslení obrazu rozhodneme o uspořádání předmětů na scéně a postupně je vykreslujeme od nejvzdálenějšího po nejbližší. Později nakreslený objekt překryje všechny části obrazu, které leží pod ním a byly nakresleny už dříve. Například při kreslení letadla bychom nakreslili nejprve křídlo na odvrácené straně, potom trup letadla a nakonec bližší křídlo (směrem k pozorovateli).

Takto upravený postup kreslení dovolí vykreslovat správně scény s více konvexními objekty na scéně. Příklad takového postupu je ukázán na obr.26,  kde jsou ukázány dvě vzájemně se překrývající krychle, přičemž  přední krychle má vybarveny své stěny, abychom zdůraznili překrytí scény v pozadí.

Obr.26: Příklad uplatnění algoritmu malíře při kreslení dvou objektů na scéně

3.8.3 Uspořádané vyhledávání konfliktů

Pří určování viditelnosti hran se snažíme co nejvíce omezit počet nutných kontrol konfliktů mezi jednotlivými prvky obrazu. Počet kontrol můžeme účinně omezit vhodným uspořádáním prvků obrazu. Předpokládejme např. scénu, na které máme vykreslit několik obrazců podle obr.27.

Obr.27: Uspořádání prvků na scéně pro snížení počtu potřebných kontrol viditelnosti

Úsečky všech tří objektů na scéně jsou uspořádány (v souhlasu s jejich očíslováním) podle hodnot souřadnice x tak, že pro souřadnici xd(i), která je menší z obou x - ových souřadnic i-té úsečky, bude platit

xd(i)≤xd(i+1)   pro i = 1, 2, ... , n-1

Konflikty potom budeme řešit pro každý prvek (každou úsečku) jen s prvky s vyššími indexy a hledání konfliktů pro i-tý prvek ukončíme před prvkem j, jestliže bude platit

xh(i)≤xd(j)

kde xh(i) jsme označili větší z obou x - ových souřadnic i-té úsečky.

Jestliže uvedená pravidla budeme aplikovat pro hledání konfliktů pro úsečku 3 podle obrázku 27, potom vidíme, že místo možných konfliktů s 9 dalšími prvky obrazu potřebujeme kontrolovat jen polohu vůči prvkům 4 a 5, tedy budeme zkoumat jen 2 možné konflikty.

Pro stanovení viditelnosti v každém z průsečíků  (v našem obrázku např. v bodě P) zjistíme, který z prvků je v tomto bodě blíže k pozorovateli (například při promítání do půdorysny má větší hodnotu prostorové souřadnice z). V našem případě je to úsečka 3. Úsečku 3 tedy necháme viditelnou v bodě P a úsečku 4 rozdělíme na dvě části: na část viditelnou (výše od bodu P) a část neviditelnou, která bude zakryta trojúhelníkem ohraničeným úsečkami 1, 2 a 3.

Viditelnost jsme tedy pro úsečku 3 kontrolovali jen ve vybarveném pásu mezi souřadnicemi xd a xh. Uvedený postup je jednoduchou úpravou hledání. Existuje množství dalších algoritmů,  které používají důmyslnější uspořádání prvků kresby a organizaci hledání konfliktů.