# Premietanie

Pre zobrazovanie priestorových objektov sú určené dvojrozmerné zobrazovacie zariadenia (napríklad obrazovka, tlačiareň, plotter a podobne). Vykonaný je prevod trojice súradníc bodov do dvojice súradníc v rovine (2D), čím prichádza k strate informácie. Tento mechanizmus voláme premietanie - projekcia.

Všeobecne hovoríme, že premietanie je transformáciou z n-rozmerného  do m-rozmerného priestoru, pričom platí podmienka:	m  n

V počítačovej grafike vystačíme s s dvomi typmi premietacích metód:

- rovnobežné premietanie a

- stredové premietanie.

## Základné pojmy

- Premietací lúč - priamka vedená premietaným bodom so smerom definovaným zvolenou premietacou metódou.

- Priemetňa (viewing plane) - plocha (všeobecne v priestore), na ktorej vytvárajú premietacie lúče priemet objektu.

- Priemet - obraz na priemetni, ktorý vznikol ako množina priesečníkov premietacích lúčov a priemetne.

Vo väčšine prípadov je priemetňa rovinná, preto premietaniu stačí podrobiť iba charakteristické body, napríklad koncové body úsečky, a tieto body vhodným spôsobom spojiť.

Počas zobrazovania priemetu trojrozmerných objektov do dvojrozmernej roviny musíme vykonávať ďalšie činnosti (zaistenie viditeľnosti, vyhodnotenie farieb, textúry...), preto z hľadiska ľahšieho spracovania volíme priemetňu priamo niektorú s rovín kolmých na niektorú os. Spravidla ide o rovinu xy prípadne rovinu s ňou rovnobežnú. Pred vykonaním samotného premietania prevedieme potrebnými transformáciami objekt do požadovanej polohy a až potom sa použije zvolená projekcia.

Obrázok 1-1: Rovnobežné a stredové premietanie - náčrt

Možno povedať, že ideálny spôsob zobrazenia neexistuje. Konštruktéri volia vhodný pohľad zameraný na konkrétny účel (kolmý priemet-nárys, pôdorys...), z všeobecného hľadiska je najpoužívanejšie rovnobežné premietanie, v architektúre pre získanie predstavy o objekte sa využíva perspektíva.

AxxAyxAzxPxAxyAyyAzyPyAxzAyzAzzPzTxTyTz1V počítačovej grafike sa pre výpočty priemetov využívajú homogénne súradnice bodu (x, y, z, 1) a transformačná matica :

kde

Aij	- otáčanie, zmena merítka, skosenie

Ti	- posunutie

Px	- premietanie

## Rovnobežné premietanie - axonometria

Základnou vlastnosťou je rovnovežnosť premietacích lúčov (parallel). Ak lúče zvierajú s priemetňou uhol 90, ide o pravouhlé, pre ostatné prípady kosouhlé premietanie. Takmer výlučne sa používa pravouhlé premietanie. Rovnobežné premietanie sa používa pre technické aplikácie, pretože zachováva rovnobežnosť línií a vzdialenosť nemá vplyv na veľkosť objektov. Nasledujúci obrázok ilustruje princíp prevodu trojrozmerného objektu do 2D roviny.

X, Y, Z	- 3D osi

Obrázok 1-2: Rovnobežné premietanie

X', Y'	- 2D osi

[x,y,z]	- súradnice bodu v priestore

[x',y']	- súradnice v rovine, na ktorý sa
		premietne bod [x,y,z]

Jx, Jy, Jz	- jednotkové vzdialenosti
		3D osí

, 	- uhly, ktoré zvierajú priemety
		osí X a Y s 2D osou X'

Prevodné vzorce bodu 3D do 2D majú tvar:

x' =  x . Jx . cos     y . Jy . cos 

y' =  x . Jx . sin     y . Jy . cos     z . Jz

−Jx cos α−Jx sin α00Jy cos β−Jy sin β000Jz000001KM00LN000Jz000001Transformačná matica je:

### Kolmé premietanie

Je najjednoduchším typom rovnobežného premietania.

Obrázok 1-3: Typy kolmého premietania

Pôdorys	0−1001000000000010000100001000001−1000000001000001x' = y;  y' = x	Nárys	x' = y;  y' = z	Bokorys	x' = −x;  y' = z

Obrázok 1-3: Kolmé premietanie

## Kosouhlé premietanie

Hodnoty:

 = 0	cos  0,5

Jy = Jz = 1	0,5  Jx  1

−Jx cos α−Jx sin α00100001000001Transformačná matica:

## Izometrické premietanie

Hodnoty:

 =  = 30

Jx = Jy = Jz = 1

−cos 30°−sin 30°00cos 30°−sin 30°0001000001Transformačná matica:

Priemetňa je umiestnená tak, že pretína všetky tri súradnicové osi v rovnakej vzdialenosti od stredu súradnicovej sústavy.

## Stredové premietanie - perspektíva

Tento typ premietania je najbližšie reálnemu pohľadu na objekt, pretože veľkosť priemetu objektu je závislý na jeho vzdialenosti od pozorovateľa. Všeobecne nie je zachovaná rovnobežnosť s výnimkou priamok rovnobežných s priemetňou. Priemet orientujeme tak, že priemetňa leží v rovine xy a stred premietania je na osi Z v nenulovej vzdialenosti od nej.

Stred premietania - bod, ktorým prechádzajú všetky premietacie lúče:

S = [ 0, 0, d ]

tj. leží na osi Z vo vzdialenost d nad rovinou xy

Nech:

P = [ x1, y1, z1 ]

Potom premietatí lúč určený stredom premietania a bodom P má parametrický tvar:

x = x1  t . x1

y = y1  t . y1

10000100000−1d0001z = z1  t . ( z1  d )

Transformačná matica má tvar na obrázku vpravo:

Priemetňa je umiestnená tak, že pretína všetky tri súradnicové osi v rovnakej vzdialenosti od stredu súradnicovej sústavy.

Bod P’ v priemetni s homogénnymi súradnicami [x’, y’, z’ w’] vypočítame potom ako súčin homogénnych súradníc originálu s transformačnou maticou perspektívneho premietania. Vo výslednej štvorici homogénnych súradníc sa váha w’ bodu P’ nerovná jednej, ale platí:

w'=1−z1d

Nezachováva sa teda rovnobežnosť úsečiek. Priemety úsečiek, ktoré sú v trojrozmernom priestore rovnobežné, sú vo všeobecnosti na priemetni rôznobežné okrem priestorových úsečiek, ktoré ležia v rovine rovnobežnej s priemetňou.

## Pohľadový objem

Každý objekt v smere „pohľadu“ premietania má pre pozorovateľa inú informačnú hodnotu. Hlavným problémov počítačového zobrazovania je rýchlosť spracovania informácie. Zavádzame z tohto dôvodu pojem pohľadového objemu alebo záber (viewing volume, viewing frustum). Je to oblasť priestoru ohraničujúca tie objekty, ktoré majú byť podrobené premietaniu. Všetky ostatné objekty musia byť odstránené. Hovoríme tomu tiež orezanie.

## Pohľadové transformácie

Fázy zobrazovania objektu:

- Transformácia zo všeobecnej polohy do premietacej polohy podľa zadaných parametrov metódy

- Orezanie pohľadovým objemom

- Priemet do roviny.

Tieto fázy sú krokmi, ktoré nazývame pohľadové transformácie (viewing transformations).

Z hľadiska prvej fázy musíme určiť umiestnenie a orientáciu pozorovateľa, tzv. stanovište pozorovateľa – viewpoint. Nech toto stanovište je V=[ xv, yv, zv ]. K určeniu celkovej transformácie vykonáme rozklad na čistočné transformácie:

- Posun stanovišťa V do začiatku svetovej súradnej sústavy maticou posunutia TV
s vektorom posunutia [ -xv, -yv, -zv ]

- Otočenie okolo osi z o azimut v zápornom smere maticou Rz.azimut

- Otočenie okolo osi x o zenit v zápornom smere maticou Rx.zenit

- Otočenie okolo osi z o uhol zodpovedajúci vertikálnemu vektoru v zápornom smere maticou Rz.up

****